Система управления лифтом с контроллером МКС220 Перечень часто возникающих ошибок и их исправление Применимо для следующих плат управления: VEDA: STM32F4x7/4x5 MONARCH: ME320LN Требуемые версии программного обеспечения: VEDA: 16V304102024 MONARCH: V01.02-F648.03-L11.12 Lift Studio: 1.0.46 № п/п; Наименование неисправности; Возможные причины и способ устранения; Примечание. 1; 2; 3; 4. 1; Ошибка ВЛК; Пропадание связи по CAN с JBox: - проверить расключение шлейфа XK9 (VEDA) – XP1 (JBox) - проверить установочный параметр 11-05 (MFI5) Проблемы с приказной панелью: - отключить приказную панель, для определения места неисправности - выход из строя платы CAN-RSL (в приказной панели); см. процедуру запуска п.2.1. 2; Не включается RL4; Необходимо изменить параметр 08-21 с 0 на 1; см. процедуру запуска п.2.2. 3; Нет связи с ЧП, не отображается версия ПО частотного преобразователя, на экране VEDA; Неверно установлен параметр ЧП Fb-00 и F0-01; см. процедуру запуска п.2.3. 4; При попытке начать движение, происходит замыкание контакторов “КМС” и “КMF”, снятие тормоза и лебедка начинает вращение и сразу останавливается; Если направление движения (стрелка на плате VEDA) правильное и программное изменение фазировки не помогает, то необходимо поменять местами провода фаз U, V, W на лебедку в ExBox; см. процедуру запуска п.2.5. 5; Ошибка ПЧ Err 20 (на индикаторе ПЧ); Неисправность подключенного энкодера. (посмотреть субкод ошибки в параметре F9-55): а) датчик не подключен, проверить цепи энкодера и правильность подключения. б) Субкод 3 – поменять 2 фазы двигателя местами. в) Субкод 5. Проверить все сигнальные провода. (Пример: перепутаны провода Data- и Data+). г) Субкоды 9,12 – проверить что механический тормоз отпускается вовремя и не вызывает заклинивание лебедки, проверьте значение параметра FA-00 (количество импульсов энкодера); см. процедуру запуска п.2.7. 1; 2; 3; 4. 6; Ошибка ПЧ Err 13 (на индикаторе ПЧ); Потеря выходной фазы: - проверить цепь ПЧ – контакторы “КМС” и “КMF” - лебедка; см. процедуру запуска п.2.7. 7; Ошибка ВКО\ВКЗ; Если при этом ДК закрыты, привод дверей не дотягивает отводку, то необходимо выполнить раздачу адресов основных устройств.; см. процедуру запуска п.3.2. 8; Помехи в линии CAN (промаргивание индикаторов и вызывных постов в Lift Studio); На концах CAN шины должны быть подключены терминаторы (заглушки).; см. процедуру запуска п.3.2. 9; Не происходит запись параметров в VEDA; Проверить снят ли джампер XH3 на плате VEDA. После записи параметров, контроллер всегда перезагружается.; см. процедуру запуска п.2.3 и п.4.3. 10; Не подключается JBox (нет управления с крыши кабины); Проверить правильность подключения (установки проводов в разъем) XK3 на шлейфе Проверить надежность соединения проводов в разъемах шлейфа. 11; Кабина не едет в монтажной ревизии; Проверить правильность подключения инкодеров согласно процедуры запуска. Проверить подключение KSL приямка согласно схеме и его программирование согласно процедуре запуска (может быть инвертирован) Кабель с разъёмом ХК1 на плату К-1 (JBox) может быть изготовлен зеркально – проверить по схеме; см. процедуру запуска п.2.1. 12; Не поднимается (не срабатывает) тормоз лебедки; Проверить правильность подключения диодного моста VD1 EXTD (перепутаны переменка с постоянкой). Колодки тормоза лебедки должны быть подключены последовательно.. 1; 2; 3; 4. 13; Не работает индикатор в кабине; Проверить правильность подключения платы CAN\RSL в приказной панели. Проверить работает ли плата CAN\RSL по светодиоду – горит постоянно – есть питание, моргает – есть питание и наличие линии передачи сигнала.. 14; Не работают приказы; Необходимо проверить подключение плат КУМ и ПУП согласно схеме, с выхода КУМ на вход ПУП. 15; Не открывается панель с платами в контроллере; При подключении контроллера, провода необходимо заводить под платами с их выходом по левой стороне.