# Плата преобразователя интерфейсов CAN-RSL

# Базовые данные

| Date | SCN | Author | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2025 |  | Vyaznin |  |

No part of this document may be copied or reproduced in any form or by any means without the prior written consent of METEOR.

Table of Contents

1	Общее описание	3

1.1	Введение	3

1.2	Допустимые значения	3

1.3	Описание платы	3

2	Описание работы интерфейса дискретных входов/выходов	4

2.1	Исполнения	4

2.2	Преобразование логического уровня	4

2.3	Формирование временных задержек	4

3	Описание конструктива	6

3.1	Печатная плата	6

3.2	Выполнение преобразования	6

3.3	Дискретные входы	6

3.4	Дискретные выходы	7

4	Revision History	8

- Общее описание

  - Введение

Плата преобразователя интерфейсов CAN-RSL представляет из себя печатную плату, с установленными на ней электронными компонентами. На плате располагаются три разъема: для интерфейса CAN, для – RSL и для подключения SD-карты. На обоих интерфейсных разъемах есть контакты для подачи питания на всю плату.

Плата преобразователя интерфейсов CAN-RSL, как следует из названия, выполняет преобразование интерфейсов из CAN в RSL и наоборот. Благодаря этому обеспечивается взаимодействие устройств, работающих с разными интерфейсами.

  - Допустимые значения

Таблица 1. Технические характеристики

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диапазон допустимых напряжений питания | от 24 В до 32 В |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт |

  - Описание платы

На плате располагаются 2 разъема, их назначение приведены в таблице 2.

Таблица 2. Назначение разъемов

| Позиционное обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| P1 | Подключения к CAN-шине, а также для подачи питания на плату. |
| P2 | Подключения к RSL-шине, а также для подачи питания на плату. |
| X2 | Подключение SD-карты для обновление программного обеспечения микроконтроллера |

Отвечающие за питание пины разъемов объедены между собой в соответствии с полярностью. Адрес платы и режим работы задается положениями DIP-переключателей, расположенных на плате. Также на плате имеется светодиод, сигнализирующий о исправной работе микроконтроллера.

Описание положений DIP-переключателей

Таблица положений переключателей

В таблице 3 приведены положения всех переключателей и функции платы, которые они задают. Значению «1» соответствует положение «ON» (переключатель вверх). Первый символ значения в таблице соответствует переключателю «1», последний – переключателю «6».

Таблица 3. Задание режимов работы и адресов

| Положение переключателей | Описание |
| --- | --- |
| 111111 | Тест линии RSL. Поочередно перебираются все значения на дисплеях, подключенных к линии RSL. |
| 101111 | Тест линии CAN. Поочередно перебираются все значения на дисплеях, подключенных к линии CAN. |
| 001ххх | Необходимо установить, если плата используется в кабине лифта |
| 000ххх | Необходимо установить, если плата используется в вызывном посту |
| 01хххх | Отображение “KG” при перегрузе на китайском дисплее |
| ххх001 | Номер 1 станции в группе (буква лифта «A») |
| ххх010 | Номер 2 станции в группе (буква лифта «B») |
| ххх011 | Номер 3 станции в группе (буква лифта «C») |
| ххх100 | Номер 4 станции в группе (буква лифта «D») |
| ххх101 | Номер 5 станции в группе (буква лифта «E») |
| ххх110 | Номер 6 станции в группе (буква лифта «F») |
| ххх111 | Номер 7 станции в группе (буква лифта «G») |
| ххх000 | Номер 8 станции в группе (буква лифта «H») |

Описание конструктива

Печатная плата

Габаритные размеры платы 76×40 мм. Внешний вид платы представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид платы

Выполнение преобразования

Преобразование интерфейсов осуществляется микроконтроллером GD32F103C8T6.

Revision History

| Date |  | CN | Author | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |